无锡玉祁高级中学篮球场改造

- 场地修补

| - 名 称 | - 品牌 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨地面 |  | 900 | 平方米 |  |  | - 场地线内面积 |
| - 底涂 |  | - 900 | - 平方米 |  |  | - 场地线内面积 |
| - 硅PU弹性料 |  | - 900 | - 平方米 |  |  | - 场地线内面积 |
| - 面漆 |  | - 2080 | - 平方米 |  |  | - 场地线内面积 |
| - 划线 |  | - 4 | - 片 |  |  |  |

- 二、篮球架更换

- 原有的四副旧篮球架拆除，包括预埋件拆除。浇筑c25混凝土12平方，更换GDJ一1AB金陵固定式地埋篮球架四副，所有垃圾清理完毕。

- 球场施工要求

- （一）、编制说明

- 本分项工程施工组织设计编制的主要依据：

- 1、国际标准球施工规范。

- 2、根据国家先行的各项规范和规定的要求。

- （二）、 面层涂料

国际认可之软地球场以使用硅PU涂料于混泥土（沥青）基础最为流行及普便，效果也最为理想。其特点为施工简单，施工期短，造价谦宜；日后保养容易；并有多种颜色可供选择。品质稳定；防水，防晒，防滑，色泽柔和，鲜艳，适合户外使用。

完成沥青或水泥混凝土基础后(场地基础表面积水深度不超过3mm)，经10-25天养护后施工，大致工序如下(以水泥混凝土为例)：

- 清洗场地，开V型槽；

- 修补、找平纠正处理的缺陷部分，使场地符合所需标准；

- 缝隙处理；

- 铺涂混凝土胶粘剂；

- 铺涂弹性层中层；

- 铺涂弹性层增强层；

- 铺涂耐紫外线、耐磨面层；

- 用白界油画线.

球场面层部分

硅PU面层

选用材料

品牌：符合田径协会标准，使用广东向诚球场专用硅PU材料。

该产品为球场专用涂料，无毒、无石棉，为环保型面层材料，厚度3-4mm.

适用于各种气候环境，不含颜料添加剂，直接以天然石粉的颜色显现，颜色持久不褪。维护保养便利。性能价格比较高。

施工技术要点

基面处理→填缝处理→底漆施工→弹性层施工→弹性找平层施工→打磨处理后滚涂界面剂→面漆层施工→划线

划线

面层

打磨处理后滚涂界面剂

刮涂弹性找平层

刮涂弹性层

水泥混凝土基面处理、填缝处理

滚涂底漆，补积水

直接以天然石粉的颜色显现，颜色持久不褪。维护保养

便利。性能价格比较高。

标准规格面积：按照国际标准，每片标准篮球场面积为

612㎡，网球场面积为670㎡

颜色：主场、副场可提供包括 红、绿、兰、 等在内的共3种颜色供客户随时选用。